Wi - BEZDROTOVÁ DIGITÁLNA KLÁVESNICA 16 - kanálová

POKYNY A UPOZORNENIA PRE POUŽITIE A ÚDRŽBU

1 – Programovanie užívateľského kódu.

Možnosť naprogramovať až 16 užívateľských kódov. Každý kód je zložený z 5 – tich čísiel.

Postup programovania kódu:

Stlačte súčasne dve tlačidlá : [ * ] a [ # ] po dobu troch sekúnd  ( červená LED-ka začne blikať). Do doby 10 sekúnd zadajte svoj kód. Správne naprogramovanie je signalizované 1 sekundovým pípnutím. Ak sa ozvú 3 po sebe idúce pípnutia , tak je pamäť plná ( nie je možné zadať ďalší kód ), alebo kód je už uložený ( iný užívateľ ).

2 – Prenos kódu užívateľa.

Zadajte 5-miestny kod, ktorý ste predtým uložili. Stlačením tlačidla sa rozsvieti červená LED-ka a ozve s akrátke pípnutie súčasne so stlačením 5-eho čísla kódu. Automaticky sa aktivuje rádiové vysielanie, na krátky moment sa rozsvieti červená LED-ka súčasne s 1-sekundovým pípnutím.

N.B.

Ak chcete uložiť kód do pamäti, postupujte podľa návodu na programovanie

rádiového príjimača, ako by išlo o normálne diaľkové ovládanie.

3 – Vymazanie kódov.

Pre vymazanie všetkých kódov, vyberte z digitálnej klávesnice batérie, stlačte tlačidlo [*] , vložte batérie späť a tlačidlo [*]  držte stlačené pod dobu 10 sekúnd, 2 dlhé pípnutia zmanenajú potvrdenie vymazania.

Poznámka.

Stlačením tlačidla [ # ] alebo [ * ] sa aktivuje podsvietenie na dobu 4 sekúnd.

4 – Montáž na stenu.

Predtým, než klávesnicu trvalo upevníte, skontrolujte, že rádiový príjem zaručuje vo všetkých podmienkacg bezpečný prenos ku príjimaču.

Vyhnite sa montáži na kovové časti, elbo konštrukcie, ktoré môžu mať negatívny vplyv na rádivový signál.

5 – Výmena batérií.

Bezdrôtová digitálna klávesnica obsahuje dve batérie CR2032, pri vkladaní dávajte pozor na správnu polaritu

Pre správne fungovanie pravidelne kontrolujte účinnosť betérií. Ak sú batérie nedostatočne silné pre normálny prenos kódu, červená LED-ka 5 krát blikne a 5 krát pípne.